Dokumentácia

Cieľom projektu bolo implementovať autonómny riadiaci systém drona v prostredí ROS 2 s použitím jazyka C++. Systém načítava misiu a mapu prostredia, generuje trajektóriu pomocou A* a následne zabezpečuje automatické vykonanie celej misie v simulovanom prostredí.

V prvej úlohe bolo úlohou načítať dáta misie z textového súboru vo formáte .csv.
Súbor obsahuje súradnice bodov, ktoré reprezentujú ciele alebo orientačné body misie.
Program ich spracuje do poľa alebo vektora trojíc hodnôt [x, y, z], ktoré sa neskôr používajú pri plánovaní trajektórie.

Druhá úloha spočívala v načítaní mapy prostredia vo formáte .pcd (Point Cloud Data), ktorá reprezentuje trojrozmerné dáta prostredia. Na tento účel bola využitá knižnica PCL (Point Cloud Library). Súbor s mapou sa načítava v  planner_node.cpp, kde sa následne prevádza na voxelovú reprezentáciu – teda 3D mriežku, kde sú obsadené bunky interpretované ako prekážky.

Tretia úloha bola zameraná na implementáciu algoritmu plánovania trasy, ktorý určí optimálnu cestu z počiatočného do cieľového bodu prostredníctvom známej mapy.
Bol implementovaný algoritmus A* (A-star), ktorý využíva heuristickú funkciu na hľadanie najkratšej cesty v trojrozmernom priestore.

Algoritmus používa triedy:

- AStarPlanner – implementuje samotný algoritmus,

- VoxelMap – obsahuje reprezentáciu mapy a operácie na zisťovanie kolízií.

Štvrtá úloha riešila spracovanie trasy do formy trajektórie vhodnej pre riadenie drona.
Cieľom bolo vyhladiť trasu a pripraviť jednotlivé body tak, aby ich dron mohol bezpečne preletieť.

Trajektória je reprezentovaná ako sekvencia bodov [x, y, z] a je pripravená na publikovanie pre drone_controller.cpp.
Týmto sa prepojila časť plánovania (planner node) s časťou ovládania drona.

Piata úloha sa zamerala na samotné ovládanie drona na základe vygenerovanej trajektórie.
Bol vytvorený nový súbor drone_controller.cpp, ktorý komunikuje prostredníctvom topicu /mavros/setpoint_position/local.

- vzlietne do nastavenej výšky,

- preletí jednotlivé body trajektórie,

- pristane na počiatočnú pozíciu.

Implementácia používa správu geometry_msgs::msg::PoseStamped, ktorá obsahuje informáciu o pozícii a orientácii drona.

V šiestej úlohe sa doplnila funkcionalita pre základné manévre drona: vzlet, natočenie a pristátie.
Do triedy DroneController boli implementované metódy:

- takeoff(double z) – zabezpečuje vzlet do zadanej výšky,

- rotate(double yaw_rad) – otočí dron o požadovaný uhol v radiánoch (pomocou quaternionu z knižnice tf2),

- land() – vykoná plynulé pristátie.

Každá z týchto metód publikuje príslušné setpointy počas niekoľkých opakovaní, aby bola simulácia realistická.

Posledná úloha integrovala všetky predchádzajúce časti do jedného autonómneho systému.
Po spustení drone_controller.cpp sa automaticky vykoná celý letový scenár – vzlet, otočenie, prelet po trajektórii a pristátie. Týmto sa demonštruje funkčný autonómny dron v simulovanom prostredí, ktorý vykoná celú misiu bez zásahu používateľa.

Výsledkom projektu je funkčný systém pre simuláciu autonómneho drona v prostredí ROS 2.
Systém dokáže načítať misiu a mapu, naplánovať optimálnu trasu, vyhladiť ju a automaticky vykonať celý let.
Aj keď riešenie bolo testované len v simulácii, štruktúra kódu umožňuje jednoduché napojenie na reálny flight controller (napr. PX4) prostredníctvom rozhrania MAVROS.